Выписка из Санитарных правил и норм

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения   в общеобразовательных организациях»

Территория участка должна иметь ограждение высотой 1,5 м. Участок должен быть озеленен из расчета не менее 50 процентов (далее - %) площади его территории. При озеленении запрещается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также дающих при цветении опушенные семена.

12.     На   территории   общеобразовательных   и интернатных организаций должны быть выделены следующие зоны:

1)   учебная  зона - должна   составлять    не   более   25% площади   участка.      В городских школах она   может   быть сокращена,    за    счет    строительства    на   участке теплиц и оранжерей,   органически связанных   с   комплексом кабинетов биологии и химии;

2) физкультурно-спортивная зона - должна размещаться на расстоянии     не   менее 25     метров     от        здания общеобразовательных и интернатных организаций, за полосой зеленых насаждений. Не допускается располагать ее со стороны окон учебных помещений. Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать требование учебных программ по физическому воспитанию, проведению секционно-спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки должны  иметь       равное,       твердое    покрытие, футбольное поле - травяной покров;

3) зона отдыха - должна быть озеленена и размещена, в отдалении от спортивной, хозяйственной зон и иметь площадки для подвижных игр и тихого отдыха, для каждой ступени школьного обучения;

4)  хозяйственная зона - должна быть   ограждена   зеленыминасаждениями,   иметь функциональную      связь	с производственными помещениями пищеблока, самостоятельные подъездные пути и располагаться на расстоянии от здания школы и интерната не менее 35 м.  Хозяйственная зона должна размещаться со стороны входа в производственные помещения пищеблока и иметь отдельный въезд с улицы. В зависимости от местных условий в хозяйственной зоне допускается размещать сарай, овощехранилище, учебный гараж, навесы для инвентаря и обрудования. Состав и площади хозяйственных помещений определяются в соответствии с требованиями действующих СНиП. Незастроенная территория хозяйственного двора должна иметь жесткое покрытие.

13. На территории участка должен быть  предусмотрен  отвод дождевых и талых вод.

Земельные участки должны иметь расстояние до гаражей и открытых стоянок

с числом автомобилей: .до 10 и менее - 15 ти; более 10 до 100 машин - 25 м; выше 100 машин - 50 м.

14. Школы-интернаты должны размещаться    в одном или нескольких отдельно стоящих зданиях, соединенных между собой теплыми переходами.       В четвертой климатической    зоне устройство   переходов    необязательно.    Этажность    зданий определяется в установленном порядке согласно требованиям действующих СНиП.

15. При  отсутствии централизованных систем водоснабжения, канализации, отопления   на    территории  хозяйственной   зоны должны    предусматриваться  котельная,        насосная        с водонапорным баком  и     септик,       устройство       которых определяется требованиями действующих СНиП.

Подходы к зданию школы не менее, чем за 100 м, въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, а в сельских школах без канализации к дворовым уборным должны покрываться асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. Мусоросборники устанавливаются на бетонированной площадке на расстоянии 25м. оt зданий.

16.	Наружная     осветительная   арматура     здания   должна обеспечивать равномерный рассеянный   свет   на   территории общеобразовательных и интернатных организаций.

Санитарно-эпидемиологические   требования к зданию общеобразовательных и интернатных организаций.

17. Количество детей в общеобразовательных и интернатных организациях не должно превышать  ее  проектную вместимость. Наполняемость классов каждого вида организаций определяется согласно требованиям действующих нормативных документов.
Количество детей    в   одной    группе    мини-центра     (группы
кратковременного пребывания) должно быть не более 25.

18. При размещении   общеобразовательных   и   интернатных организаций в приспособленном здании набор помещений,   их площади    определяются    в соответствии    с    требованиями действующих нормативных документов.

19. Гардеробы должны быть размещены на   первом этаже   с обязательным оборудованием вешалок для  одежды,   ячеек для обуви для каждого класса. Запрещается устраивать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях.

20. Учащиеся   и   воспитанники   предшкольных   и младших классов   должны обучаться    в    закрепленных   за    каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок.

21. Обучение учащихся   средних и   старших   классов должно осуществляться по   классно-кабинетной   системе.  Количество кабинетов для основных дисциплин принимается от  количества старших классов.   Необходимо   создавать специализированные секции,   объединяющие   кабинеты для дисциплин естественно-
математического и гуманитарного циклов.

В сельской школе, при малой наполняемости классов, допускается использование учебных кабинетов по двум дисциплинам. Наиболее благоприятным является следующее сочетание предметов: химия - биология, математика черчение, черчение - рисование, история - география, литература - иностранный язык.

Учебные классы не должны находиться вблизи помещений, являющихся источниками шума и запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока).

22. В учебных помещениях должны быть определены: рабочие зоны для учителя и учащихся, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных   пособий и технических средств обучения.

23. В  помещениях    предшкольных  классов,    мини-центров должна быть создана развивающая предметно-пространственная среда    с   наличием игрушек,     пособий, дошкольной   учебно-игровой мебели,   материалов для   занятий и игр детей с учетом
требований  общеобязательных     стандартов        дошкольного воспитания и обучения.

24. Площадь кабинетов в общеобразовательных организациях и мини-центрах должна приниматься из расчета 2 квадратных метра   (далее  - м2)  на  одного учащегося или   воспитанника согласно требованиям действующих СНиП.

25. Площадь   и использование     компьютерных   кабинетов должны    соответствовать требованиям    действующих строительных и санитарных норм и правил. Для углубленного изучения отдельных предметов и проведения практических занятий следует деление классов на 2 - 4 подгруппы.

- Спальные   комнаты в интернатах должны проектироваться вместимостью 4- 6 мест для учащихся  1-4 классов и 2 – 4 места    для    учащихся    5-11 классов.    Площади игровых   в школах-интернатах должны приниматься из  расчета   2 м2  на одного учащегося,    площади   спальных   комнат   в школах- интернатах и в интернатах при школах должны приниматься из расчета   4м2 на   одно спальное место,   с учетом требований действующих СНиП.

- Спортивный   зал   следует размещать   на первом этаже, набор    помещений и площадь    спортивного    зала   должны соответствовать требованиям действующих СНиП.

28 Размеры: актового зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 м2 на одно место и 60 от общего количества учащихся. При актовом  зале должны быть предусмотрены вспомогательные помещения в соответствии с требованиями действующих СНиП.

29 Допускается  использовать   помещение   библиотеки для   справочно-информационного    центра,      оснащенного    всеми видами технических средств обучения.

Площадь библиотеки необходимо принимать из расчета не менее 0,6 м2 на одного ученика.

При    оборудовании    учебных    помещений    должны соблюдаться следующие размеры;

1) между рядами двухместных   столов   -     не менее     60 сантиметров (далее - см];

2)между рядом столов, наружной и внутренней продольными
стенами - не менее 50 см;

3] от последних столов до стены (перегородки): противоположенной классной доске - не менее 70 см_, от задней стены, являющейся наружной, не менее 100 см;

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее  100 см;

- от первой парты до учебной доски  2,4 - 2,7 м.-

6) наибольшая удаленность последнего места учащегося от учебной доски 8,7м.

7) высота от нижнего края учебной доски над полом - 80 – 90 см;

8) угол видимости доски должен быть не менее 35 градусов для
учащихся среднего и старшего эвена  не "менее 45 
градусов для школьников 6-7 лет.

46.Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы:

1) специальными    демонстрационными   столами    для
технических средств обучения, установленных на подиуме;

2) двухместными  ученическими лабораторными  столами (с
надстройкой и   без нее)    с подводкой воды,   электроэнергии,
сжатого воздуха;

3) лаборатория химии должна быть  оборудована  вытяжными
шкафами, расположенными   у   наружной   стены возле стола
преподавателя согласно требованиям действующих СНиП.

47.Кабинеты иностранного языка должны иметь   следующее
оборудование: стол   преподавателя   с   пультом управления ь.
тумбой для проекционных аппаратов; подставку под магнитофон,
и проигрыватель;   секционные   шкафы для хранения наглядных
пособий и технических средств обучения.

- Мебель в спальных помещениях должна соответствовать
возрастным особенностям детей.    При расстановке    кроватей
необходимо    соблюдать      следующие расстояния:      между
длинными сторонами кроватей  -  50  см,   изголовьями   -  2С
см, проходы между отдельными рядами кроватей   -   100   см
кроватью и наружной стеной - 60 см.

- При ремонте мебели должны сохраняться размеры столов и
парт    и применяться    отделочные материалы и       краски
разрешенные к применению в Республике Казахстан.

50.В   помещениях   предшкольных,     начальных     классов
лабораторий,   учебных кабинетов,   мини-центров,   мастерских
медицинского обеспечения,   учительской, комнате   технической,
персонала и в спальном корпусе устанавливаются: